РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХВОРОСТЯНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АБАШЕВО

445599,с.Абашево,ул.Озерная-1

тел.: 8(846)779-55-89

E-mail:volost-abasch@mail

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

от 27.12.2013 г.

«Об утверждении регламента содержание объектов улично- дорожной сети сельского поселения Абашево в зимний и летний период»

Во исполнение протокола совещания в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 14 мая 2013 года по вопросу "О ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения при выполнении пассажирских перевозок на территории Самарской области". В целях определения перечня технологических операций, порядка организации работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, на основании Устава сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области постановляю:

1. Утвердить:

1.1. "Регламент содержания объектов улично-дорожной сети сельского поселения Абашево  в зимний период" (прилагается).

1.2. "Регламент содержания объектов улично-дорожной сети в сельском поселении Абашево  в летний период" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Чагринские зори" и разместить в Интернете на сайте Администрации сельского поселения Абашево.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу сельского поселения Абашево .

Глава сельского поселения Абашево                                        Г.А. Шабавнина

Утвержден

Постановлением Администрации

Сельского поселения Абашево

от 27.12.2013г N   16

РЕГЛАМЕНТ

ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент содержания объектов улично-дорожной сети (далее - УДС) сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области  в зимний период утверждается постановлением Администрации сельского поселения Абашево. Настоящий Регламент разработан в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"; Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11 октября 1986 года N 400/23-34 "Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населённых мест"; Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населённых мест, утверждённой Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 года.

Настоящий Регламент является нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию объектов УДС в сельском поселении Абашево муниципального района Хворостянский  Самарской области  в зимний период.

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения документом для всех , организаций любой формы собственности, осуществляющих уборку объектов УДС на территории сельского поселения Абашево муниципального  района Хворостянский Самарской области  (далее по тексту - "Организация"). По согласованию с муниципальным заказчиком допускается частичное изменение регламентируемых работ.

2. УБОРКА ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2.1. Основной задачей уборки УДС в зимний период является обеспечение беспрепятственного передвижения транспортных средств и пешеходов по дорогам.

2.2. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

2.3. Период зимней уборки устанавливается с 31 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжением Администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области .

2.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся организацией в срок до 1 октября текущего года.

Организация в срок до 1 октября должна обеспечить подготовку места для складирования необходимого количества противогололёдных материалов (далее - ПГМ) с учётом требований по их хранению.

2.5. Технология уборки улично-дорожной сети в зимний период.

Проезжая часть.

К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрёстках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз); скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Обработка проезжей части дорог ПГМ должна начинаться одновременно с началом снегопада. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей - крутые спуски и подъёмы, тормозные площадки на перекрёстках и остановках общественного транспорта.

Очистка дорог от снежно-ледяных образований с применением ПГМ предусматривает обработку дорожных покрытий противогололёдными материалами;

Обработка дорожных покрытий противогололёдными материалами производится при помощи распределителей и вручную.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание снега.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Разгребание валов снега на перекрёстках, въездах во дворы, остановках общественного пассажирского транспорта производится при помощи тракторов.

Скалывание снежно-ледяного наката и льда. Снежно-ледяной накат или лёд образуется на проезжей части городских дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотнённого снега в кратчайшие сроки после его образования.

Запрещается сбрасывание снега с тротуаров на проезжую часть.

Содержание тротуаров.

Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение нормального передвижения пешеходов независимо от погодных условий.

Зимняя уборка тротуаров осуществляется ручным способом. Тротуары должны очищаться до дорожного покрытия.

В период снегопадов и гололёда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться ПГМ. Время на обработку тротуаров, закреплённую за предприятием, выполняющим работы, не должно превышать 2-х часов с начала снегопада.

Подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинается сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Ручная уборка необходима для очистки многочисленных зон площади тротуаров, недоступных для машин и механизмов. Снег при ручной уборке тротуаров должен убираться полностью.

Очистка урн от мусора производится до 8 часов утра и в дневное время по мере необходимости.

Содержание газонов.

Очистка газонов от случайного мусора производится в течение рабочего дня по мере накопления. Вывоз бытового мусора с погрузкой вручную производится в течение рабочего дня.

Содержание остановок общественного транспорта.

Сбор случайного мусора производится в течение рабочего дня.

Очистка остановок общественного транспорта от уплотнённого снега, сдвигание снега в валы и кучи, отбрасывание снега на расстояние до 3-х метров, вывоз бытового мусора с погрузкой вручную, посыпка остановочных площадок производится в течение рабочего дня.

Утверждён

Постановлением Администрации

сельского поселения Абашево

от 27.12.2013г.  г. N 16

РЕГЛАМЕНТ

ЛЕТНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБАШЕВО В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Временный регламент летнего содержания объектов улично-дорожной сети (далее - УДС) сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский  Самарской области  утверждается Постановлением Администрации сельского поселения Абашево муниципального района Хворостянский Самарской области.  Настоящий Регламент разработан в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11 октября 1986 года N 400/23-34 "Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населённых мест"; Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населённых мест, утверждённой Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 года; Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";

Настоящий Регламент является нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию объектов УДС на территории сельского поселения Абашево  в летний период.

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения документом для всех , организаций любой формы собственности, осуществляющих уборку объектов УДС на территории сельского поселения Абашево , по согласованию с муниципальным заказчиком, допускается частичное изменение регламентируемых работ.

2. УБОРКА ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, накапливающихся на дорогах, улицах, тротуарах. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запылённости воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) отрицательно сказывается на безопасности движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями летней уборки являются: уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта, урн, ремонт дорог, тротуаров, бордюров и ограждений.

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются распоряжением главы Администрации муниципального образования Хворостянка.

3. ТЕХНОЛОГИЯ УБОРКИ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Проезжая часть.

Проезжая часть дороги должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и мусора. Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора.

Содержание тротуаров

- уборка тротуаров вручную;

- вывоз загрязнений и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

Содержание остановок общественного транспорта

Посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора. Уборка остановок производится вручную.

Вывоз грязи и случайного мусора - с применением механизированной и ручной погрузки.

Содержание газонов

Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора - в утреннее время до 8 часов утра. Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 10 см.

Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора.

В период листопада организации, ответственные за уборку закреплённых и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы.

Основные технологические операции по содержанию газонов:

- очистка газонов от случайного мусора;

- очистка газонов при средней и сильной засорённости;

- выкашивание газонов газонокосилкой и вручную;

- выкашивание газонов механизировано;

- сбор веток по улицам посёлка;

- вывоз бытового и растительного мусора с механизированной и ручной погрузкой;

- вывоз зелёной массы с погрузкой вручную;

- вывоз упавших веток, сучьев.

Содержание урн

Очистка урн от мусора производится в дневное время - по мере необходимости. Мелкий ремонт урн производится в течение 3 суток с момента обнаружения дефекта или получения предписания.

Ремонт дорог и тротуаров

К ремонту дорог и тротуаров относится ремонт дорог, тротуаров, бордюров и элементов обустройства дорог.

При ремонте проводятся следующие работы:

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и др. дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

- ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 50 м;

- восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебёночным, гравийным и грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебёночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 куб. м на километр;

- восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 куб. м;

- устранение повреждений покрытия тротуаров.

Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляются с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

Ремонт дорожных покрытий производится с наступлением тёплого периода и до наступления постоянных отрицательных температур воздуха;

4. При производстве работ летней уборки запрещается:

- сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки, иные отходы на озеленение территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки и водоёмы; на проезжую часть и тротуары при покосе и уборке газонов;

- вывоз смета и отходов в несанкционированные места;

- сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории сельского поселения Абашево ;

- во время листопада на территориях парков, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям, ежедневная уборка листьев обязательна.